ООО   «Средства малой механизации»

Картофелекопалка

КК-1М

Паспорт.

Руководство по эксплуатации.

г. Чебоксары - 2013

г. Чебоксары 5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К Р

АБОТЕ

1

ООО «Производственная  Фирма  «Средства малой механизации»

1.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Картофелекопалка малогабаритная, однорядная (далее копалка), предназначена для копки картофеля на предварительно убранных от ботвы и сорняков грядках. Предназначена для работы на легких и средних почвах. Копалка агрегатируется  мотоблоками «Каскад», «Нева», «Ока», «Целина».

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес     не более	                                            		                               45 кг

Размеры (длина х ширина х высота )			                       780х560х720

Производительность за 2 мин			                        около 100 м

Ширина сошки						               340мм

3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Картофелекопалка малогабаритная                                                                      1 шт.

Руководство по эксплуатации                                                                               1 шт.

Копалка поставляется полностью в собранном виде. В отдельных случаях, по согласованию с покупателем, в частично собранном виде.

Примечания:

1. Принципиальное отличие копалки, в зависимости от модели мотоблока, в положении прицепной скобы (см. Рис. 1  и  Рис. 2), а также в длине приводного  ремня  -  входит в комплект поставки (поз.1/Рис. 3):

«Каскад», «Ока»	 А 1800                                                                      1 шт.

«Нева»,  «Целина»          А 1900                                                                      1 шт.

2.  В узле ременных передач (поз.6.1/Рис.3) применяется ремень А 500.

3.  В узле ременных передач (поз.6.2/Рис.4) применяется ремень А 1500 .

4.  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Агрегат приводится в действие механизмом ременных  передач (поз.1, поз.6.1/Рис.3  и 6.2/Рис.4)  от коленчатого вала двигателя мотоблока через шкивы.

Активный лемех (поз.4/Рис.3)  подкапывает борозду – почву и клубни, которые попадают на  первый игольчатый шнек. Здесь происходит первичное дробление грунта. Далее, клубни и почва  продвигаются на второй игольчатый шнек, который вращается  в два раза быстрее. Происходит окончательная очистка от земли, после чего идет откладывание картофеля на поверхность почвы.

5.  КОПАЛКА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ  ОСНОВНЫХ  ЧАСТЕЙ

- рама (поз.3/Рис.3);

- активный лемех (поз.4/Рис.3);

- узел крепления (поз.2/Рис.3);

- шнек  ведущий и шнек ведомый (поз.5/Рис.3);

- приводной  вал (поз.13/Рис.4);

- натяжной механизм (включение копалки в работу ) (поз.10/Рис.3);

- опорные колеса (поз.11.1/Рис.3 и поз.11.2/Рис.4).

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Проверить правильность положения прицепной скобы копалки:

а) для «Нева» и «Целина» - как на Рис. 1;

б) для «Каскад» и «Ока» - как на Рис. 2.

2. Прицепить копалку к мотоблоку центральным штырем (входит в комплектацию мотоблока).

3. Отрегулировать соосность продольных осей мотоблока и копалки при помощи упорных болтов (поз.9/Рис.3), применив торцовый ключ на 17, исключив люфт. Соединение должно быть жестким.

4. Прицепить приводной ремень (поз.1/Рис.3) на свободный «ручей» шкива мотоблока, пропустив его внутри защитного кожуха мотоблока.

5. Натяжение ремня (включение в работу) производится поворотом рукоятки (поз.10/ Рис.3) по часовой стрелке с автоматической фиксацией. Усиление натяжения обеспечивает пружина.

6. Глубину подкапывания регулируем лемехом (поз.4/Рис.3) и опорными колесами (поз.11.1/Рис.3 и поз.11.2/Рис.3). Для этого лемех выставляем на требуемую глубину, меняя угол атаки болтами (поз.12.1/Рис.3 и поз.12.2/Рис.4), а опорные колеса (поз.11.1/Рис.3 и поз.11.2/Рис.4) регулируем болтами (14.1/Рис.3 и 14.2/Рис.4). Желаемый результат достигается опытным путем.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Копку картофеля производить мотоблоком, на который установлены грунтозацепы и груз-утяжелитель.

2. Для компенсации растяжения ремней предусмотрены регулировочные болты (поз.7.1/Рис.3; поз.7.2/Рис.4 и поз.8.1/Рис.3; поз.8.2/Рис.4).

3. По окончании работы копалку очистить от сорняков и почвы.

Особенности применения картофелекопалки с мотоблоком «Целина»

- Снять штатный защитный кожух с мотоблока.

- Вырезать окно в кожухе для пропуска приводного ремня к шкиву коленвала двигателя на свободный «ручей».

ДЛЯ ЗАМЕТОК

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить регулировочные работы при работающем мотоблоке.

2. Запрещается убирать ботву и сорные травы со шнеков при включенном механизме.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением узлы и детали очистить от грязи, смазать смазкой; заменить детали, требующие ремонта, покрасить места со стертой или сколотой краской.

# 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

# Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу картофелекопалки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения, указанные в данном руководстве .

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу: 428018 Чебоксары, Дегтярева, 34

т. (8352) 58-62-38, ООО «СММ».

При предъявлении рекламации необходимо приложить «Свидетельство о приемке», т.е. данный паспорт, и указать точный почтовый адрес с контактным телефоном.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае:

- несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования;

- отсутствия в «Свидетельстве о приемке» штампа (печати) предприятия - изготовителя.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, не влияющее на основные эксплуатационные параметры.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Картофелекопалка малогабаритная признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска_____________

М.П.

Представитель ОТК__________

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

________________________________________ «____» ___________201___г.

( наименование торговой организации )

Подпись продавца __________________/_______________________________/

М.П.